Министерство образования и науки

Самостоятельная проектная работа

EEP CONTROL

Система управления станком

электроэрозионной полировки

Отчёт о выполненной работе

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Цели и задачи работы

3. Используемые инструменты и технологии

3.1. Аппаратная часть

3.2. Программное обеспечение и библиотеки

3.3. Протокол передачи данных

4. Архитектура системы

5. Реализация

5.1. Веб-интерфейс оператора

5.2. Модуль управления станком

5.3. Протокол I²C с Arduino Mega

5.4. Режим симуляции

6. Достигнутые результаты

7. Заключение

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Электроэрозионная полировка (ЭЭП) — технологический процесс финишной обработки металлических поверхностей с использованием электрических разрядов в жидкой среде (электролите). Метод позволяет достигать шероховатости Ra < 0,05 мкм на деталях из закалённых сталей, твёрдых сплавов и других токопроводящих материалов без механического контакта инструмента с заготовкой.

Управление станком ЭЭП требует точного контроля параметров: напряжения и тока импульсов, времени включения (Ton) и выключения (Toff) разряда, зазора между электродом и обрабатываемой деталью, температуры и расхода электролита. Ошибки в установке параметров приводят к образованию прижогов, повреждению электрода или даже аварийному дуговому разряду.

Настоящая работа посвящена разработке программной системы EEP Control — удалённого веб-интерфейса для управления станком ЭЭП на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 5. Система обеспечивает мониторинг в реальном времени, управление параметрами процесса, ведение журнала событий и аварийную остановку оборудования.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

## Цель работы

Разработать программную систему дистанционного управления и мониторинга станка электроэрозионной полировки, работающую в браузере без установки дополнительного программного обеспечения на рабочем месте оператора.

## Задачи

Изучить принцип работы электроэрозионной полировки и требования к управляющей системе.

Разработать протокол обмена данными между микроконтроллером (Arduino Mega 2560) и одноплатным компьютером (Raspberry Pi 5) по шине I²C.

Реализовать серверное приложение на Python (Flask + Flask-SocketIO) для обработки команд и трансляции телеметрии.

Создать адаптивный веб-интерфейс оператора с отображением параметров процесса в реальном времени.

Обеспечить поддержку двух режимов работы: с реальным оборудованием через I²C и в режиме программной симуляции.

Реализовать систему пресетов (режимов обработки): Грубый, Полировка, Финиш, Зеркало.

Добавить журнал событий, систему регистрации ошибок и аварийную остановку (E-STOP).

Опубликовать исходный код в репозитории GitHub с документацией.

# 3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

## 3.1. Аппаратная часть

Система ориентирована на следующую аппаратную конфигурацию:

Raspberry Pi 5 (4 ГБ RAM) — главный управляющий компьютер, на котором запускается серверное приложение.

Arduino Mega 2560 — контроллер нижнего уровня, непосредственно управляющий силовой электроникой станка.

Шина I²C (адрес 0x08) с согласователем уровней (3,3 В ↔ 5 В) для соединения Raspberry Pi и Arduino.

ШИМ-генератор импульсов, IGBT-ключи, датчики тока (ACS712), напряжения и температуры — в составе силового шкафа станка.

## 3.2. Программное обеспечение и библиотеки

| Компонент | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11+ | Язык серверной части |
| Flask | 3.x | HTTP-сервер и REST API |
| Flask-SocketIO | 5.x | WebSocket для телеметрии в реальном времени |
| smbus2 | 0.4+ | Драйвер шины I²C (Raspberry Pi → Arduino) |
| psutil | 5.x | Мониторинг CPU и температуры RPi |
| JavaScript | ES2020 | Клиентская часть (без фреймворков) |
| Socket.IO | 4.7 | WebSocket-клиент в браузере |
| HTML5/CSS3 | — | Разметка и стили интерфейса |
| GitHub | — | Хостинг и версионирование кода |
| GitHub CLI | 2.x | Управление репозиторием из терминала |

## 3.3. Протокол передачи данных

Для обмена данными между Raspberry Pi и Arduino разработан бинарный протокол поверх шины I²C. Каждая команда представляет собой пакет из 1 байта кода команды и до 6 байт данных. Основные команды протокола:

CMD_PING (0x01) — проверка связи с контроллером;

CMD_START_CYCLE (0x10) — начало рабочего цикла;

CMD_STOP_CYCLE (0x11) — плановая остановка;

CMD_ESTOP (0x12) — аварийная остановка (немедленное обесточивание);

CMD_SET_PULSE (0x20) — установка параметров импульсов (частота, скважность, уровень);

CMD_SET_GAP (0x21) — задание целевого зазора;

CMD_GET_STATUS (0x30) — запрос снимка состояния (напряжение, ток, температура, вибрация, статусные флаги).

# 4. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Система построена по трёхуровневой клиент-серверной архитектуре:

Уровень 1 — Браузер оператора. HTML/CSS/JavaScript-интерфейс, работающий в любом современном браузере. Соединяется с сервером через WebSocket для получения телеметрии и через REST API для отправки команд.

Уровень 2 — Сервер (Raspberry Pi 5). Flask-приложение (app.py) принимает HTTP-запросы и WebSocket-соединения. Модуль machine.py управляет состоянием станка, запускает фоновый поток телеметрии (5 раз в секунду) и взаимодействует с нижним уровнем.

Уровень 3 — Контроллер (Arduino Mega 2560). Выполняет команды в реальном времени: генерирует ШИМ-импульсы, считывает датчики, обнаруживает короткие замыкания и дуговые разряды, управляет насосом электролита и вентилятором охлаждения.

Связь между уровнями 1 и 2 осуществляется по сети (LAN/Wi-Fi) через протокол WebSocket (двусторонняя потоковая передача) и HTTP REST (команды). Связь между уровнями 2 и 3 — по физической шине I²C (GPIO2/GPIO3 RPi), через согласователь логических уровней.

# 5. РЕАЛИЗАЦИЯ

## 5.1. Веб-интерфейс оператора

Веб-интерфейс реализован в виде одностраничного приложения (SPA) и состоит из трёх колонок:

Левая панель — блоки управления процессом (Старт / Пауза / Стоп), прогресс-бар и таймер, выбор режима обработки (пресет), ползунки параметров импульсов.

Центральная область — четыре измерительных индикатора (Gauge) для ключевых параметров (напряжение, ток, зазор, температура электролита), шесть плиток вторичных метрик (расход, проводимость, вибрация и др.), таблица статистики процесса, кнопка аварийной остановки.

Правая панель — прокручиваемый журнал событий с цветовой кодировкой уровней (info / warning / error) и блок активных ошибок с возможностью сброса.

Интерфейс не использует сторонних CSS-фреймворков (Bootstrap, Tailwind) — все стили написаны вручную на чистом CSS3 с применением переменных (Custom Properties) для единой цветовой схемы в тёмных тонах.

## 5.2. Модуль управления станком (machine.py)

Класс Machine реализует конечный автомат (FSM) с состояниями: idle → ready → running → paused / finishing → idle, а также ветвями error и e-stop. Переходы между состояниями происходят по командам оператора или по сигналам оборудования (обнаружение дуги, перегрев, потеря связи с Arduino).

Фоновый поток (socketio.start_background_task) опрашивает датчики каждые 0,2 с и рассылает телеметрию всем подключённым клиентам через WebSocket-событие "telemetry". При наличии реального оборудования данные читаются с Arduino; в режиме симуляции генерируются псевдослучайные значения с реалистичным шумом.

## 5.3. Протокол I²C с Arduino Mega (protokol_raspberry.py)

Модуль EEPMachine инкапсулирует всю низкоуровневую работу с шиной I²C. Запись команды производится методом write_i2c_block_data, чтение ответа — read_i2c_block_data с задержкой 50 мс для обработки Arduino. Все числовые значения передаются в сетевом порядке байт (big-endian). При ошибке шины (IOError) модуль автоматически фиксирует потерю связи и машина переходит в состояние error.

## 5.4. Режим симуляции

Если модуль smbus2 недоступен или Arduino не отвечает на PING, система автоматически переключается в режим программной симуляции. В этом режиме все физические параметры (напряжение, ток, зазор, температура) вычисляются программно с реалистичным шумом. Режим позволяет разрабатывать и тестировать интерфейс без подключения реального оборудования. Текущий режим отображается в верхней панели интерфейса: "● Железо" (зелёный) или "○ Симуляция" (жёлтый).

# 6. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе работы была создана полнофункциональная система управления станком ЭЭП. Ниже перечислены конкретные результаты:

1. Разработан и отлажен бинарный I²C-протокол для связи Raspberry Pi 5 с Arduino Mega 2560 (7 типов команд, CRC-защита, timeout-обработка).

2. Реализован Flask-сервер с WebSocket-трансляцией телеметрии с частотой 5 Гц (обновление каждые 200 мс).

3. Создан полноценный веб-интерфейс (HTML + CSS + JavaScript, ~1400 строк), не требующий установки на рабочем месте оператора.

4. Реализован конечный автомат состояний станка с 8 состояниями и корректными переходами, включая паузу и возобновление процесса.

5. Обеспечено автоматическое определение наличия оборудования при запуске — прозрачное переключение между реальным управлением и симуляцией.

6. Реализованы четыре пресета режимов обработки с мгновенной загрузкой параметров.

7. Добавлена аварийная остановка (E-STOP) с приоритетом над всеми другими командами.

8. Настроена система журналирования: сервер пишет в Python-лог, клиент получает инкрементальные записи через REST API каждую секунду.

9. Исходный код опубликован на GitHub (https://github.com/Impi94/eep-control) с полной документацией в README.

# 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы разработана система EEP Control — программный комплекс для управления станком электроэрозионной полировки через браузерный интерфейс. Система реализована на стеке Python/Flask/Socket.IO и охватывает все уровни управления: от низкоуровневых I²C-команд контроллеру до высокоуровневого пользовательского интерфейса.

Двухрежимная архитектура (реальное оборудование / симуляция) позволяет разрабатывать и тестировать систему без физического станка, что существенно ускоряет итерации и снижает риск ошибок при настройке параметров.

Применение WebSocket обеспечивает отзывчивость интерфейса: оператор видит изменения параметров с задержкой не более 200 мс, что соответствует требованиям к системам управления промышленным оборудованием.

Дальнейшее развитие проекта планируется в направлении добавления графиков истории параметров, автоматического подбора режимов обработки на основе материала заготовки, а также интеграции с системами архивирования производственных данных (SCADA).